ATOMY

Hmotnost

m = M . n [g]

m – hmotnost

n – látkové množství (mol)

M – molární hmotnost (g/mol)

Hmotnostní zlomek (podobně jako molární zlomek a objemový zlomek)

ω=msmc [.100 v %]

ms – hmotnost složky (g)

mc –hmotnost celku (g)

Molární koncentrace

Ci=n(složky)V [mol/l]

n – látkové množství (mol)

V – objem (litr)

Molární koncentrace

Ci=n(složky)V [mol/l]

n – látkové množství (mol)

V – objem (litr)

PLYNY

Stavová rovnice ideálního plynu

R=p.VT [8.314]	  pV=n.R.T

p – tlak (Pa)

V – objem (m3)

T – termodynamická teplota (K)

n – látkové množství

Kohérzní tlak (přičítá se k tlaku)

Pi=aV2 [Pa]

a – 1. konstanta Van der Wálcova

V – objem (m3)

Korekce objemu ve stavové rovnici pro jeden mol

P+aV2⋅V−b=R⋅T         --- pro více molů -> P+n2aV2⋅V−nb=nR⋅T

a – 1. konstanta Van der Wálcova

b -  1. konstanta Van der Šulcova =

b=objem kapaliny vzniklé zkapalněním plynu

V – objem (m3)

KAPALINY

Objem a hustota reálných kapalin

ρ=ρ0⋅(1−β⋅ΔT)  [kg/m3]       V=V0⋅(1+β⋅ΔT) [m3]

β – koeficient teplotní roztažnosti

V – objem (m3)

ρ – hustota (kg/m3)

PEVNÉ LÁTKY

Koeficient zaplnění

K=N0⋅VaVb [bez jednotky]

N –počet atomů na elementární buňku (prostá - 1, pl. centrovaná - 4)

Va – objem atomu (m3)=>

Vb – objem buňky (m3) =a3

Hustota krystalů

ρ=Nb⋅maVb [kg/m3]

Nb –počet buňěk

ma – hmotnost atomu (kg)

Vb – objem buňky (m3) =a3

1. Ficbův zákon

D=D0·e−Qr·t []

D – difúzní koeficient

Q – aktivační energie

r – univerzální plynová konstanta

D0 – koeficient při nulové teplotě 0 K

t - čas

1. Ficbův zákon

D=D0·e−Qr·t []

D – difúzní koeficient

Q – aktivační energie

r – univerzální plynová konstanta

D0 – koeficient při nulové teplotě 0 K

VODIČE 1. TŘÍDY

Pohyblivost elektronů

b=vdE [m2/V·s]

vd – driftová rychlost

E – intenzita pole

Driftová rychlost

vd=−q·E·τme    =    vd=lt     [m/s]

vd – driftová rychlost

E – intenzita pole

τ - střední doba mezi srážkami

me – hmotnost elektronu

q – elementární náboj

Pohyblivost po dosazení vd

b=q·τme [m2/V·s]

τ - střední doba mezi srážkami

me – hmotnost elektronu

q – elementární náboj

Proud protékající vodičem

I=Qt [A]

Q – celkový náboj

t – čas (s)

Celkový náboj

Q=N·V·q []

N – koncentrace elektronů

V – objem vodiče = S · l

q – elementární náboj

Proudová hustota

j=IS     =    j=N·q·b·E   [A/m2]

I  - proud (A)

S – průřez (m2)

b – pohyblivost el.

N – koncentrace el.

E – intenzita el. pole

Ohmův zákon v diferencovaném tvaru

j=σ·E

σ –měrná vodivost

j – proudová hustota

E – intenzita mag. pole

Rezistivita

ρ=R·ls   =    ρ=1σ   =    ρ=ρ0(1+α(T−T0))   [Ω·m]

R – odpor

l – délka

s - průřez

α - teplotní součinitel

T - teplota

σ - konduktivita

Srážková frekvence

f=1τ []

τ - střední doba mezi srážkami

Fermiho energie

Ep=me·vp22 [eV]

me – hmotnost elektronu

vF - fermiho rychlost

POLOVODIČE

Střední driftová rychlost

vdn=bn·E         vdp=bp·E    vdp=jN·q   [m/s]

vdn – driftová rychlost elektronů

bn – pohyblivost elektronů

vdp – driftová rychlost děr

bp – pohyblivost děr

E – intenzita pole

Fermiho energie

Ep=Ec+Ev2+34·k·T·lnmpmn [eV]

Ec – energie vodivostního pásu

Ev – energie valenčního pásu (Ec+Ev=Eg)

mp – efektivní hmotnosti díry

mn - efektivní hmotnosti elektronu

k – Boltzmanova konstanta

Pohyblivost nosičů náboje (n - elektron, p - díra)

bn=q·τnmn  bp=q·τpmp  [m2/V·s]

τp - relaxační doba díry

τn - relaxační doba díry

mp – efektivní hmotnosti díry

mn - efektivní hmotnosti elektronu

q – elementární náboj

Ohmův zákon pro vlastní polovodiče

jn=q·Nn·bn·E

j – proudová hustota

E – intenzita mag. pole

Ohmův zákon pro nevlastní polovodiče

jn=q·(Nn·bn+Np·bp)·E

j – proudová hustota

E – intenzita mag. pole

Vlastní vodivost (nevlastní vodivost je podobná)

τ=τ0·e−Eg2kT   τ0=A·T32

A – koeficient závislý na materiálu

Hallova konstanta

RH=±Ah1q·Np,n [m3/A·S]

Ah – rozptylový faktor (pro kov = 1) + pro P, - pro N

N – počet N, P

Hustota pro počítání s Hallovou konstantou

ρ=Ni·MNa [kg/m3]

N – počet N, P

Frekvence záření

J=Egh    J=cλ    []

h – plankova konstanta

c – rychlost světla

λ – vlnová délka

Izolanty

Kapacita

C=QU    [F]

Q - náboj

U –napětí

Kapacita

C=ε0·εr·Sd [F]

εc – relativní permeabilita vákua

εr – relativní permeabilita kondenzátoru

S - povrchh

d - vzdálenost

Vodivost

G=σ·Sd [Ώ-1]

σ - měrná vodivost

S - povrchh

d - vzdálenost

Elektrická pevnost

Ep=Upd [kV/mm]

Up – průrazové napětí

d - tloušťka

Vodivost kapalných dielektrik

σ=σ0·eEaktkT [S·m-1]

σ - měrná vodivost

k –boltzamanova konstanta

Eakt –aktivační energie

Polarizace

Dipólový moment

P=Q·d     P=α·E   [Cm]

Q - náboj

d –vzdálenost těžiště + a – náboje

α – polarizovatelnot

E – intenzita pole

Polarizovatelnost

α=4·π·ε0·r3   [Fm2]

Q - náboj

d –vzdálenost těžiště + a – náboje

α – polarizovatelnot

E – intenzita pole

Homogenní polarizace

Polarizace

P=N·Q·d    P=(εr−1)·D0   P=ε0·E·χ    [Cm]

Q - náboj

d –vzdálenost těžiště + a – náboje

N – koncentrace dipólů

χ - susceptance dielektrika (εr-1)

Nábojová hustota

σ0=Q0s []

Q –náboj

s – povrch, plocha

Náboj

Q=εr·C0·U0   Q0=C0·U0    [C]

Q - náboj

Vázaný náboj konfdenzátoru

Q=Q−Q0   [C]

Q - náboj

Elektrická indukce

P=N·Q·d    D=εr·ε0·E   []

Q - náboj

d –vzdálenost těžiště + a – náboje

N – koncentrace dipólů

Ztrátový výkon  -> důležité!!!

Pz=U2·ω·ε0·εr·Sd·tgδ [W]

εc – relativní permeabilita vákua

εr – relativní permeabilita kondenzátoru

S - povrchh

d - vzdálenost

Ztrátový činitel  -> důležité!!!

D=ρ·Sd [Ώ]

ρ –měrný odpor(Ώm)

S - povrchh

d - vzdálenost

Nevim :-)))  -> důležité!!!

tgδ=1ωCR []

ω - úhlová rychlost =2píf

C - kapacita

R – od, od, no odport

Magnetika

Magnetizace

M=H·χ    [A/m]

χ - magnetická susceptibilita

H – magnetická polarizace

Magnetická indukce

Bm=ξ0·M    B0=ξ0·H  B=B0-Bm  B=ξ0·ξr·H [T]

ξr - relativní permeabilita

ξ0 –permeabilita vákua

Magnetická polarizace

J=ξ0·M   J=ξ0·χ·H    [?]

ξ0 –permeabilita vákua

Dodatek k B

B=m0·H+Jm   [?]

helpful že :-)))